自动剥标机技术协议

- 技术要求

自动剥标机具备7*24小时持续运行能力，在5年内具有持续运行的精度，便于使用，要求至少达到以下目标：

- 条码识别位数需要支持8位到13位，条码识别率长期运行精度达到99.6%及以上

- 通讯协议需要支持网口通讯

- 条码盘需要便于安装、固定，可徒手操作拆卸条码盘； 条码盘位置位于条码机右侧，整体条码盘包括传动部分位于左侧，可便于现场设备的使用

- 与MES系统实现信息交互，若自动剥标机未收到MES反馈的上传成功消息，则剥标机需要报警，并允许重新剥标

- 与MES系统通讯，需要供应商应积极配合，完成数据交互开发及测试，与MES实施方共同完成联调联试，并以此为验收条件

6．包含手/自动开关，实现手动和自动出码功能，并安装急停按钮，可随时停机

7. 自动剥离塑料带与条码，取用条码容易，条码出头长度为自身长度的80%以上，不沾粘塑料带，不吞码

8. 剥标时自动扫描条码信息，并在取走条码时经由有线网络模块传送到MES系统，传输时间小于1S

9. 输入电源为AC220V，电压可以在正负20%范围内波动

10.剥标机外部配有电源开关、以太网口、电源3孔插口，并做好良好接地处理

11.控制方式为PLC（三菱、西门子、罗克韦尔等工业级）或电路控制，驱动器控制电机带动码盘旋转

12.所有材料要实施除锈处理，机壳边角做成圆角，固定丝固定美观牢固，外部底座做防震处理；适应复杂的车间及当地的气候条件下工作

二、技术资料：

本项目所需技术文件采用公制单位以中文书写，由乙方提供以下内容：

- 装配图、各机械件图纸

- 电气原理图

- PLC备份程序及安装软件，电子线路板件原理图及内部程序及软件

- 所有零部件/易损件明细清单, 清单内包含零部件价格，未来零部件损坏时的采购单价不能超出现有报价

- 安装使用和维护保养说明书

- 维修手册（包括维修周期和标准）

三、设计联络：

乙方应根据甲方要求和现场情况作出详细的设计方案，详细说明系统构成、配件性能、工作原理等，并对现场使用人员及维护人员进行培训。

四、质量保证

1、质保期为  贰 年，自设备经甲方验收合格之次日起计；若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

2、质保期内，若设备不能正常使用，乙方应免费予以上门维修（免上门费、免维修费、免材料费）；经甲方许可，乙方也可以将设备返厂维修，但由此产生的运输费等应由乙方承担。乙方在接到甲方通知后，应在10日提供维修服务，正常情况下应在30天内完成维修。

3、自动剥标机内存在的电子线路板件（尤其是自制件），乙方承诺验收后10年内仍向甲方提供备件，采购单价不能超出备件清单的现有报价。

五、供货地点、数量、供货期

1、浦林成山（山东）轮胎有限公司8台，2021年3月15日前供2台，4月15日前供1台，5月15日前供5台。

2、浦林成山（泰国）轮胎有限公司12台，2021年3月30日前供1台，4月15日前供2台，5月20日前供3台，7月20日前供6台。

相关部门签字确认：

| 部门 | 意见及签字 | 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备工程部（泰国） |  | 设备动力副总监（泰国） |  |
| 技术部（泰国） |  | 副总经理（泰国） |  |
| 设备动力部（山东） |  |  |  |
| 工艺技术部 |  | 研发中心副总监 |  |
| 信息技术部 |  |  |  |
| 设备工程部 |  | 副总裁 |  |