双工轿车胎高速耐久试验机技术协议（泰国PCR）

本技术协议按照有关国标、部标，并结合招标方具体条件和需要，对投标方提供的双工位轿车胎高速耐久试验机的主要技术特征、供货范围、服务、交货、验收、技术文件和图纸交付等作具体的规定和说明，作为合同的组成部分。

在确保供货设备的性能最优，并完全满足设计要求前提下，不尽事宜双方协商解决，并以书面形式对协议的内容进行补充和修改，作为技术协议的补充文件。

一、总则

1.1本技术要求适用于浦林成山轮胎（泰国）有限公司测试中心实验室轮胎测试项目用双工位轿车胎高速耐久试验机。

1.2本技术要求提出双工位轿车胎高速耐久试验机的功能、结构、性能、供货、验收、调试和人员培训等方面的要求。

1.3投标方应保证提供满足本技术要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.4在签订技术要求之后, 招标方有权提出由于规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体条款由双方共同确定。

1.5本技术要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按现行有效的较高标准执行。

1.6本技术要求经双方签字确认后作为订货合同的技术附件, 与商务合同具有同等效力。

1.7轮胎高速耐久试验机用途：主要用于检测乘用车轿车轮胎耐久性试验、轮胎高速性能试验等。

1.8订购数量、主要参数描述

| 项目 | 数量 | 主要参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双工位轿车胎高速耐久试验机 | 2套 | 主要用于PCR轮胎和部分轻卡胎直径范围不低于Φ450～Φ1000mm、适用轮辋范围13''~26''、最大测试断面宽不低于450mm的轮胎耐久性能试验、高速性能试验，并具备轮胎动半径检测、静半径及滚动半径检测、轮胎表面温度测量、胎压检测功能，其中一工位具有倾角滑角测试功能。 |  |

1.9设备颜色：

标准

检测方法

标准

检测方法

1

机器主体

浅灰色

RAL7035

色卡

目测

3级

划格

2

危险的运动部位

橙红色

RAL2009

色卡

目测

3级

划格

3

电缆桥架及电控柜

浅灰色

RAL7035

色卡

目测

-

-

4

安全防护罩、网

黄色

RAL1023

色卡

目测

3级

划格

工作平台、楼梯侧边

沿斜度45°间隔：

100-150

色卡

目测

-

-

护栏边框、扶手。间

隔100-200

色卡

目测

-

-

交通红

（内管）

RAL3020

色卡

目测

-

-

本色

（保温层）

-

-

-

-

-

-

7

动力水管路

交通绿

RAL6024

色卡

目测

3级

划格

8

压缩空气管路、罐

交通蓝

RAL5017

色卡

目测

3级

划格

9

氮气管路

黄色

RAL1026

色卡

目测

3级

划格

10

保温罩

银灰色

RAL7001

色卡

目测

-

-

11

机台控制管路

本色

-

-

-

-

-

-

12

移动台车

-

色卡

目测

-

-

13

标准件、外购件

本色

-

-

-

-

-

-

14

电动机

本色

-

-

-

-

-

-

15

阀门

本色

-

-

-

-

-

-

注：未列入表内的零部件着色参照执行。

防护栏等安全部件

黄黑相间

RAL1023

+RAL9005

6

蒸汽、热水管路

同机器主色

检测项目

颜色

附着力

5

序号

着色部位

颜色名称

色号

色样图示

二、设备供货范围（单台配置）

| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 轮胎高速/耐久性试验机主机 | 1台 |  |
| 2.2 | - 机架及转鼓 | 1套 |  |
| 2.3 | - 转鼓驱动系统 | 1套 | 进口品牌 |
| 2.4 | 转鼓主轴轴承 | 1 | 瑞典SKF/日本NSK |
| 2.5 | 轮辋、轮胎旋转轴承 | 2 | 瑞典SKF/日本NSK |
| 2.6 | - 加载系统 | 2套 | 伺服电机或液压 |
| 2.7 | 线性滑轨 | 3套 | 进口品牌 |
| 2.8 | 导螺杆 | 3套 | 进口品牌 |
| 2.9 | 磁性尺 | 2 | 日本SIKO |
| 2.10 | 位移计 | 3 | 日本或德国 |
| 2.11 | - 安全防护装置 | 1套 | 纬诚 |
| 2.12 | - 轮胎倾角滑角机构 | 1套 |  |
| 2.13 | 轮胎防爆装置 | 2套 |  |
| 2.14 | 控制柜 | 1套 |  |
| 2.15 | - PLC及功能模块 | 1套 | 进口品牌 |
| 2.16 | - 电机调速装置 | 1套 |  |
| 2.17 | 工控计算机 | 1 | 台湾研华 |
| 2.18 | 打印机 | 1 | 美国HP |
| 2.19 | 轮胎动、静半径及下沉量测量装置 | 2套 |  |
| 2.20 | 环境温度测量装置 | 2套 | 美国RAYTAK |
| 2.21 | 负荷校正荷重元装置 | 1套 | 美国 |
| 2.22 | 内压校正工具 | 1套 |  |
| 2.23 | 测试软件 | 1套 |  |
| 2.24 | 轮胎固定轴制动装置 | 2套 |  |
| 2.25 | 轮胎内压测量和控制装置 | 2套 | 台湾 |
| 2.26 | 轮胎胎面温度测量 | 2套 | 美国RAYTAK |
| 2.27 | 专用电缆及管线 | 1套 |  |
| 2.28 | 轮辋适配器 | 2套 | 合同签定后浦林成山测试中心提供图纸 |
| 2.29 | 轮胎轮辋总成提升车 | 1套 |  |
| 2.30 | 视频监控功能（探头数量按需） | 1套 | 且有坚固的防护，可以承受轮胎爆破带来的冲击 |
| 2.31 | 安装工具 | 1套 |  |
| 2.32 | 相关附件 | 按需 |  |
| 2.33 | 检测证书 | 按需 |  |
| 2.34 | 技术资料 | 4套 |  |
| 2.35 | 安装、调试、培训及服务 | 提供 |  |
| 2.36 | 包装运输及保险 | 提供 |  |
| 2.37 | 备品备件、易损件 | 按需 | 根据设备自身情况自提，列出详细清单。 |

三、轮胎高速耐久试验机技术参数和性能指标

轮胎高速/耐久性试验机，以转鼓作为活动的模拟路面，采用伺服马达系统加载，将固定在轮胎固定轴上的试验轮胎以规定的试验负荷压在转鼓上，转鼓按规定的试验速度带动轮胎旋转。有1个转鼓两个工位；转鼓用钢板焊接而成，经过严格的动平衡测试，行驶面平滑，无障碍物。转鼓用电机驱动。转鼓的两侧各有一套加载系统，加载系统将安装在轮胎固定轴的试验轮胎和轮辋组合体压在转鼓的外圆面上。主控制系统负责对轮胎的速度及负荷进行控制，并能实现试验数据的输入和试验结果的输出。

投标方提交投标文件时，须提供产品规格型号、外观图片资料和性能指标证明材料、外购件清单和备品备件清单；设备易损件清单及相应报价，以便招标方录入采购系统；设备使用寿命内零部件出现损坏或失效，招标方有权向供方要求提供零部件加工制造图纸，以方便招标方采购。

| 编号 | 参数名称 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | ★ 测试项目 |  | 轮胎耐久、高速性能试验、并具备轮胎动、静负荷半径检测、轮胎表面温度测量、胎压检测功能，其中一工位具有倾角滑角测试功能 |
| 3.1.2 | ★ 执行标准 |  | 《轮胎高速、耐久试验机技术条件》HG/T 3122 《轿车轮胎性能室内试验方法》 GB/T 4502-2016 《轿车轮胎 》 GB 9743-2015 《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》GB/T 2978-2014 |
| 3.1.3 | ★ 适应轮胎 | 检测轮胎类型 | 乘用车胎、部分轻卡车胎 |
| 3.1.4 |  | 外轮廓直径范围 | Φ450～Φ1000mm |
| 3.1.5 |  | 断面宽范围 | 最大断面宽450mm |
| 3.1.6 |  | 适用轮辋范围 | 13''~26'' |
| 3.1.7 | 设备外观 | 表面处理 | 喷砂除锈2I/2a级，刷防锈漆2道、面漆2道或其他处理方式，保证设备10年内不出现锈蚀。须详细说明表面处理方式 |
| 3.1.8 |  | 面漆颜色 | 提供设备配色方案，用户指定 |
| 3.1.9 | 主要技术参数 | ★转鼓直径 | 1707.6 mm |
| 3.1.10 |  | 转鼓宽度 | ≧450 mm |
| 3.1.11 |  | 转鼓表面线速度 | Max.350 km/h |
| 3.1.12 |  | 启动速度 | 转鼓由启动到规定速度的时间应在5 min之内。 |
| 3.1.13 |  | ★钢轮动平衡 | G2.5级 |
| 3.1.14 |  | ★转鼓径向跳动 | ≤0.2 mm |
| 3.1.15 |  | 轮胎试验负荷 | 试验机最大加载负荷不小于50kN。 |
| 3.1.16 |  | ★工位数量 | 两工位（其中一工位带有倾角滑角功能） |
| 3.1.17 |  | ★倾角滑角范围 | ≧±5° |
| 3.1.18 | 设备使用精度 | ★负荷精度 | ±1％给定值 |
| 3.1.19 |  | ★速度精度 | 0 ~ +1 km/h |
| 3.1.20 |  | 充气压力精度 | ±10kPa |
| 3.1.21 |  | 表面温度 | ±1 ℃ |
| 3.1.22 |  | 倾角滑角精度 | ±0.1° |
| 3.1.23 |  | 显示 | 数值显示为小数点后一位数 |
| 3.1.24 |  | 其它单位显示 | 负荷：kg； 速度：km／h；温度：℃ 压力：kPa； |
| 3.1.25 | 转鼓驱动系统 |  | 功能：该装置为轮胎测试提供旋转动力。 |
| 3.1.26 |  |  | 组成：电机、V带、皮带轮、转鼓等。 |
| 3.1.27 |  |  | 电机固定在电机固定板上，电机轴端和转鼓轴端分别由大小皮带轮联结。采用V带进行传动。 |
| 3.1.28 |  |  | 电机轴端（联结皮带轮另一端）安装旋转编码器，实时检测转鼓转速，并将信号送入电机调速装置，控制主电机的转速。 |
| 3.1.29 | 加载系统 |  | 功能：该系统为试验轮胎提供测试所需要的加载力。 |
| 3.1.30 |  |  | 组成：轮胎固定轴、直线导轨、加载装置、测力传感器等。 |
| 3.1.31 |  |  |  |
| 3.1.32 |  |  | 试验轮胎和加载装置之间设有防爆板，防止爆胎损坏油缸及其它部件。 |
| 3.1.33 |  |  | 安装轮辋的螺栓和螺母是高强度螺栓和螺母。 |
| 3.1.34 | 倾角滑角机构 |  | 调节和保持倾角滑角的角度和位置 |
| 3.1.35 | ★轮胎试验保险装置 |  | 功能：防止轮胎失压后发生轮辋撞到转鼓的事故。 |
| 3.1.36 |  |  | 组成：主要部件有失压保险杆、标尺、失压保护开关等。 |
| 3.1.37 |  |  | 当轮胎失压到一定程度时，失压保险杆会触动失压保护开关，控制系统控制工位退回。 |
| 3.1.38 | ★轮胎试验防爆装置 |  | 功能：检测轮胎爆破前的异常起鼓。 |
| 3.1.39 |  |  | 防爆叉装置 组成：防爆叉、防爆叉夹持装置、防爆杆、限位开关触动装置。 操作者根据轮胎的形状调节防爆叉的位置，并用防爆叉夹持装置固定。当轮胎胎面、胎冠、胎肩异常起鼓时，防爆叉会被触动，并通过限位开关触动装置触动限位开关，控制系统接到信号后，控制工位退回。 |
| 3.1.40 | ★机架和外防护装置 |  | 功能：机架固定各功能部件使它们成为一个整体，外防护装置为操作人员提供安全保护。 |
| 3.1.41 |  |  | 组成：包括机架、防护网、皮带防护罩。 |
| 3.1.42 |  |  | 机架由优质钢材焊接而成，重要联结件均为高强度螺栓，有足够的强度和刚性支持各部件功能的实现。 |
| 3.1.43 |  |  | 防护网、皮带防护罩由优质钢材焊接而成，有足够的强度保护操作人员的人身安全。当试验正在进行时，防护门如果被打开，会导致试验停止。 |
| 3.1.44 |  |  | 荷重变化、转速变化、位移行程保护超过限定值自动停机 |
| 3.1.45 | 轮胎动、静半径及下沉量测量装置 |  | 轮胎动、静态半径及下沉量由安装在滑板上的位移传感器测得。在初始接触状态，检测轮胎静半径，在加载过程中显示动半径,试验检测数据传送给主控制系统，为轮胎下一步的检测和分析作准备。操作人员可通过键盘输入最大的下沉量，并在监视器上显示。如轮胎漏气，下沉量达到或超过给定值，轮胎就自动卸载，监视器上显示相应的故障报警。 |
| 3.1.46 | 控制系统 |  | 主控制系统 本试验机控制系统采用计算机回授控制、PLC管理、控制方式。上位机采用工业控制计算机，它与PLC通过以太网接口相连，PLC与工控机之间可以进行试验过程数据、系统参数设定数据的传输。除了能够实现轮胎耐久性能试验机所要求的各种控制功能外，还能够通过操作界面实现试验程序的输入和编辑功能，实现轮胎试验负荷、试验速度、累计试验时间的设定、采集及输出打印。系统同时对轮胎的动半径进行测量并以曲线或表格的方式打印输出。系统参数的设定（加载力、速度、动半径、静半径等的精度标定）在工控机系统中实现。 |
| 3.1.47 |  |  | 上位机操作界面分为程序管理、设备操作、数据记录、数据标定和设备故障诊断等界面，其中登陆数据标定界面需专业技术人员权限。 |
| 3.1.48 | 轮胎固定轴制动装置 |  | 轮胎固定轴后端有制动装置，可以在轮胎试验完毕或者突然停车时对轮胎固定轴进行制动，使旋转的轮胎在极短的时间内停止，减少轮胎胎体分离部分对设备的损害。 |
| 3.1.49 | 轮胎内压测量与控制装置 |  | 轮胎内压测量与控制装置是由压力比例阀及旋转接头等元器件组成。轮胎内部压力通过旋转接头引入控制系统，通过压力比例阀进行控制，并能显示和打印测量数据。 |
| 3.1.50 | 轮胎表面温度测量装置 |  | 配置胎面温度量测系统，安装位置需安全可靠，需考虑爆胎影响 |
| 3.1.51 | 视频监控系统 |  | 在工位的上方安装了摄像头，通过工控机显示，可实时察看工位的轮胎运转状况。摄像头位于防护网内部且靠近轮胎，不受防护网的干扰，且有坚固的防护，可以承受轮胎爆破带来的冲击。 |

四、测试分析软件技术参数和性能指标

轮胎高速耐久试验机测试分析软件需具备但不限于以下功能。

★4.1平台设计：基于Windows10及以上简体中文操作系统平台，所有测试软件采用简体中文显示。

★4.2测试控制功能：具备位移、速度、速度增率、载荷和角度等控制功能，用户可以自定义设定，其中的位移和载荷及角度控制须能够在验收时进行标定。提交标书时请详细列明控制功能明细。

★4.3数据管理功能：要求具备各种实验数据的实时图形显示及切换；任意设定数据存取路径；数据库存储和管理试验信息和数据；查看及删除数据功能；新增或查看以往试验数据；实时显示机台目前状态、试验过程中轮胎气压；管理试验机各项参数信息，灵活和安全的修改试验机的运行状态等功能。

★4.6自动停机功能：过载保护、测试完成、手动完成测试等自动停机功能；符合CE要求（或等效要求）的安全防护控制功能。

★4.7安全停机功能：运动机构安全设定保护装置；测试超负荷停机控制；主机的安全防护装置具有足够的可靠性，在寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性，以确保试验机和操作人员的安全。

★4.8试验机标定功能：电控系统控制加载机构运行在负荷闭环模式下，精确控制加载负荷稳定在设定范围内。运行在工作站上的试验操作系统提供操作接口并实时显示和记录测量信号。

4.9设备故障和调试功能：提供故障诊断信息和电控系统维护工具界面。

4.10单位转换：软件中测量单位、公制、英制能够相互切换和重力单位转换1kg=9.80665N。

★4.11免费提供软件技术支援，包括软件中计算公式及输出报告格式的更改。

# 五、信息化要求

设备必须具有成熟的软硬件接口与测试中心配套实施的LIMS系统进行数据交互，内容包括但不限于检测计划下发，检测结果上传。

检测计划指检测标准、测试计划(例如：检测任务编号、样品名称、型号、编号、检测项目), 以及检测标准、测试计划等相关的基础信息。

检测结果指最终测试结果及与最终测试结果存在依赖关系的过程数据、检测计划， 以及检测设备的状态、参数等信息。

5.1 要求设备配备配套PC机及检测软件，并提供与LIMS系统的交互接口(包括软件接口及独享的硬件RJ45端口)。

5.1.1 在检测软件中可以展示下发的检测计划，并实现与测试结果等的有效关联。

5.1.2 如果有可以直接调用的接口，如WEBSERVICE、SOCKET 等，需要提供详细的接口说明及配套示例。

5.1.3 如果可以通过数据库、文件等方式交换数据；要求优先采用数据库方式(Sql Server, Oracle)进行数据交换，并提供数据库的相关信息，如数据库设计（表、字段等）说明，访问模式等供数据交互使用；如果仅能使用文件方式，要求采用XML/JSON/XLS格式，不建议使用TXT、CSV等格式，且能根据设置，自动生成数据交互文件，且有明确方式标明文件生成、处理状态。

5.2 如果无配套PC机(检测软件)但可以通过接口进行数据交换，要求同4.1章节。无配套PC机(检测软件)且数据仅能实时采集，要求配备独享的RJ45端口，且具有有效的缓存方式，保证其可以与LIMS系统进行可靠的数据交换，确保数据不存在丢失问题；需要提供数据交互接口详细说明，同时提供接口函数的详细调用示例。

5.3 可供采集的数据应包含检测从开始准备至最终结束整个生命过程中的全部要素，以及与之相关的设备状态、参数等信息。上传的检测结果与下发的检测计划存在有效的对应关系。

5.4 测试中心LIMS系统实施时，中标方应积极配合并参与LIMS实施，完成数据交互开发及测试，与LIMS实施方共同完成LIMS与设备的联调联试。

六、设备工作条件、技术文件清单

6.1设备工作条件

在机械和电气部件安装场所，满足以下条件：

（1）电力配备方面

电源电压：                               380VAC                 （招标方保证）

电源电压误差：                          ±10%                   （招标方保证）

电源频率：                                50/60Hz               （招标方保证）

功    率：                                ≤20KW

（2）环境条件

环境温度:                                  10℃~50℃

相对湿度:                                  ≤ 90% （无凝露）

6.2投标方提供的技术资料及交付进度

6.2.1投标方必须按下表内容提供叁套完整的纸质版竣工图纸资料及1套电子版资料给招标方，所提供图纸和资料的电子版均应为AutoCAD2004以下版本和Word2003以下版本。

6.2.2投标方应保证所提供资料的准确性，不得随意变动, 不得提供缩微复印的图纸；所提供的资料应有“浦林成山轮胎（泰国）有限公司测试中心项目”字样并加盖公章。

6.2.3投标方提供的技术资料一般须满足投标阶段、工程设计资料、设备检验、安装调试、性能验收和运行维护等方面的具体要求。

6.2.4投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

6.2.5交付时间以招标方收到时间为准。

注：①图纸资料包括纸质版3套和电子版1套，合同生效之日起20天内交付招标方图纸；

②图纸资料提交方式：邮寄或当面送达。

6.2.6图纸及资料交付进度见表：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交付进度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备平面布置图、设备基础图 | 3套 | 合同生效 后7天内 |  |
| 2 | 设备总装图（包含传动系统）、关键部件图 | 3套 | 随货同行 |  |
| 3 | 电气原理图，接线图、气动、液压原理图 | 3套 |  |  |
| 4 | 设备制造、安装、验收标准 | 3套 |  |  |
| 5 | 设备安装、操作和维护保养说明书 | 3套 |  |  |
| 6 | 设备发货清单 | 3套 |  |  |
| 7 | 产品、外购件及外协件合格证 | 1套 | 随货同行 |  |
| 8 | 操作和维护手册、维修手册、安全操作方法，紧急停车和再开车的说明。 | 3套 |  |  |
| 9 | 备品备件和易损件清单、主要配套件清单 | 3套 |  |  |
| 10 | 专用工具清单 | 3套 |  |  |
| 11 | 设备装箱单和装车清单 | 3套 |  |  |
| 12 | 招标方使用和维护所需的其他资料 | 3套 |  |  |
| 13 | 验收资料 | 3套 | 验收前 |  |
| 14 | 安装调试资料 | 3套 |  |  |
| 15 | 设备结构树 | 1套 |  |  |

注：1、须提供1套电子版资料给招标方。

七、设备安全要求

7.1.1设备投标单位（生产厂家）必须提供行业监管部门发放的安全生产资质，设备合格证、使用说明书及设备安全操作规程。

7.1.2提供的设备、设施必须符合国家的规定、行业的要求，同时也必须满足《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及其他中国的相关法律法规要求。

7.1.3 设备安装紧急停车的防护措施有护栏、急停开关及防护门等安全防护系统，具有明显的安全标识。

7.1.4设备设施上的安全标志须提供中文内容。

7.1.5提供完善的设备设施安全操作说明书，并负责对操作人员进行培训，确保操作人员熟练掌握操作方法和要求。

7.1.6安全色对应按照国标《GB 2893-2008安全色》要求设置安全警示标识。

7.1.7设备的安装配置图由投标方（生产厂家）提供。

7.1.8电控设备技术参数：

1）电气设计符合IEC 相关标准要求。

2）防护等级≥IP54。

3）电气配线及元件标识清晰持久，与电气图纸必须对应。

7.1.9电气设备符合设备工艺条件。

7.1.10紧急情况处理：凡系统出现报警，可查看报警内容，并根据报警内容采取相应措施。

7.1.11此设备必须达到本质化安全要求。

7.1.12设备必须符合国际国内安全规范要求。

7.1.13必须要由招标方确认安全操作符合生产使用要求。

7.1.14设备如在使用过程中出现安全事故，经安全权威部门鉴定属于设备缺陷造成的，由设备投标单位（生产厂家）承担相关安全主体责任及赔偿；

7.1.15有外露转动部分的应设有安全防护罩。

7.1.16需要提供安全风险评估表。

7.1.17提供设备安全关键部件的相关技术参数。

7.1.18噪声声压级不大于70dB。

7.1.19电气控制系统应符合GB/T 4064的规定。

7.1.20电气及控制要求符合国标GB19517电气安全规范。

7.1.21符合ISO/欧标CE等安全标准要求。

以上安全项作为设备验收、使用的依据及标准。

八、设备交货期

8.1设备采购合同生效后4个月内。

8.2实际交货期按合同约定，但要满足：

1）保证按时、按质、按量完成供货任务；

2）在施工现场条件具备的前提下，保证在预定时间内完成全部安装。

- 技术保证

9.1投标方保证机器采用优等材料、先进工艺制成，全新并符合合同规定要求，并能满足安

全和长期操作的要求。

9.2设备在投标方工厂制造，但不包括次级供货商部件。

9.3投标方将保证设备满足国家相关标准及机器制造厂家的标准；所有的机械制造和购买部件用公制单位设计和安装；各种仪表符合国际标准计量单位。

9.4投标方提供设备的供货范围符合供货范围的要求，设备性能符合并满足技术描述中规定的要求和性能指标。

- 安装、调试

10.1机器的安装由招标方负责，投标方负责现场技术指导。

10.2机器的调试（空负荷及负荷试车）由投标方负责，招标方配合并负责提供调试工作所需的相关条件。

10.3机器调试周期为7天。

十一、产品质量考核验收分为三个阶段：

  - 设备出厂前的验收在投标方工厂出厂前进行外购检验和空试车（预验收）。

- 设备出厂前，依本附件相关要求，进行设备硬件验收

- 设备出厂前进行设备空负荷试车

- 投标方制造完成，招标方在投标方工厂初步验收合格后方可发货。

  - 空负荷试车

在招标方现场空负荷调试后，符合生产和工艺要求，进行负荷试车。

- 运转正常，无异常振动，无异常噪音。

- 各轴承温度无骤升现象，温升正常。

- 润滑、气动系统无泄漏。

- 电气装置及各项参数应符合电气规范。

- 各类指示仪表显示正常。

- 安全防护系统可靠，报警系统反应正常、灵敏。

- 操作正常，无异常震动，主电机及减速机噪音在距离l米处测量小于80dB(A)。

- 油脂润滑系统和气动系统无泄漏。

- 密封装置无不正常温升现象。

- 仪表显示正确，调控可靠。

- 电气设备及其参数符合相关电气设备标准及规定。

- 安全及保护系统可靠，报警系统灵敏。

- 检验设备精度满足协议中设备精度要求，方可进行负荷试车

  - 负荷试车：

设备72小时连续负荷生产,因设备原因导致的故障停机率要低于2%，否则考核重新开始；设备达到技术文件各项参数标准和生产能力进行初步验收。

- 设备运行正常，无异常振动，无异常噪音。

- 各轴承温度无骤升现象，温升正常。

- 润滑、液压系统无泄漏。

- 各电气装置运行正常且符合电器设备运行规范。

- 各类指示仪表显示正常。

- 设备连续72小时无故障运行，设备性能和产品质量达到本技术协议各条款要求，

- 操作正常，无异常震动。

- 油脂润滑系统和气动系统无泄漏，工作正常。

- 负荷试车过程，设备精度、工艺精度需满足协议中各项要求。

- 负荷试车期间，如果由于设备故障引起停机每24小时连续超过l小时，则72小时负荷试车重新开始。

- 整机设备的质保期，质保期从设备验收交接之日起计算，在此期间因投标方设计、工艺或材料的缺陷而造成的设备的任何缺陷或故障，投标方负责免费维修。若因投标方原因造成的设备停运，质保期相应延长。质保期后，投标方负责提供技术指导及优惠维修服务

- 若交付设备与合同不符或达不到协议规定的性能，招标方有权根据情况提出修正或更换意见，投标方应采取合理措施进行解决，由此产生的费用由投标方负担。

- 试验标准应满足: 《轮胎高速、耐久试验机技术条件》HG/T 3122 ；《轿车轮胎性能室内试验方法》  GB/T 4502—2016；《轿车轮胎 》 GB 9743—2015;《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》GB/T 2978—2014，负荷试车完毕按试车及验收内容供需双方签写试车报告及设备验收报告。

- 验收规格技术联络定。

十二、培训

- 投标方负责对招标方技术人员、操作人员、维护人员进行技术培训并能独立操作。

- 培训内容包括：授课，讲解及操作指导。

- 培训在调试及试运行现场进行。

十三、质量保证及技术服务:

- 投标方的质量保证期为：自设备最终验收后12个月，在此期间发生的质量问题由投标方负责修理，所需费用由投标方承担。

- 初步验收合格后转入试生产考核。考核设备的综合性能，试生产3个月后设备运行稳定，各部达到技术协议要求标准，可进行最终验收。

- 质量保证期内，在正确安装、使用条件下出现的故障，由投标方免费提供技术服务（包括更换损坏件）；因招标方管理不善、维护不当或违章作业等造成的损坏，由投标方提供技术服务，招标方承担费用。

- 设备发生故障时，投标方应在接到通知后4小时内给予答复，如需现场处理解设备故障时，投标方应在接到故障通知后24小时内派遣技术人员到达招标方现场处理解决。

- 质保期后，如招标方需要，投标方应向招标方提供及时的，优质的，价格优惠的技术服务和备件供应。