百页车技术要求

1、设备名称：百页车

2、数量及规格： 共计12辆

6辆： 3800 mm（页片有效长度）×1000 mm（页片有效宽度）×20（页片数量）×55 mm（层高）。

6辆： 3900 mm（页片有效长度）×1000 mm（页片有效宽度）×20（页片数量）×55 mm（层高）。

3、总体要求：

3.1招标报价采用整体报价。

3.2百页车采用扭簧翻转页片，页片边框用≥2mm的钢板折弯，如用方管端部需封堵。边框宽度方向用∮15加强筋。筋板数量根据车的长度确定，3.8米和3.9米的均不少于5根，3.8米百页车实际尺寸见图纸要求，3.9米百叶车尺寸参考3.8米图纸根据实际进行微调。

3.3百页车表面覆1.2 mm的铝合金板。每个单页的承载能力在150千克以上。铝合金要有生产厂的出厂合格证，并提供主要成分，以备我方对产品进行检验。

3.4百页车轮采用尼龙铁芯轮宽度50mm，尼龙厚度20mm ，轴承采用滚珠轴承或深沟球轴承(品牌国产哈瓦洛)，承载4吨以上。车轮转动灵活，无阻卡。装满料后一人可推动。具体见表。

3.5 扭簧要求：采用的扭簧应具有良好的弹性，方杠尺寸根据承载重量（150千克以上）确定；要保证百页隔板翻转灵活，经久耐用。无料抬起后不降落。保用36个月。

3.6百页车背部至少有一个支撑页片的构架。

3.7页板框架铆钉、减震架及垫等部件见图纸要求。

3.8百页车底盘及架子数据                                单位：mm

|  | 定向轮 | 转向轮 | 底座框架 |  | 主框架板材 | 辅助板材 | 层高 | 总长 | 总宽 | 总高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∮350 | ∮250 | 120*50*5槽钢 | 120*60*4方钢 | 15 | 8 | 净高+15 | 有效长度+240+240 | 有效宽度+130 | 1580 |
| 公差 | ±1 | ±1 | 厚度±0.2 |  | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 | ±10 | ±10 | ±10 |

3.9所有钢材均采用优质碳素结构钢，并提供碳素结构钢材质证明。

3.10买方提供的图纸供参考，如卖方认为买方提供图纸有改进之处，可现场进行测绘，双方可协商确认。

4．百页车的验收：按图纸及技术标准验收。

5．技术服务：

5．1卖方应为用户提供及时、迅速、优质的服务；

5．2在百页车保修期内损坏的备品配件卖方应迅速派人解决。

6．供货周期：签订合同后1个月内供货12辆百页车。

7．质量保证期

7．1质量保证期为百页车验收正常使用后12个月。

7．2在质量保证期内，出现质量问题，所有费用由卖方承担。

7．3质量保证期后，卖方应在48小时内对买方提出的问题给予答复。